物流小车清单

主控：树莓派4B 烧录定制Linux系统，作为轮系驱动stm32芯片的上位机，并且用于视觉识别的处理中心

轮系控制：stm32f103c8t6核心板，通过串口通信控制ZDT_X42_V1.2闭环步进电机驱动板，从而控制移动。轮子用的是麦克纳姆轮组

机械臂控制：stm32开发板，程序已烧录，只需要通过从锂电池通过dcdc降压接电即可使用。但是需要视觉模块和陀螺仪的配合进行物体拿取

Dcdc模块：降低12V航模用锂电池的供电，引出低压用于开发板供电

32核心板：控制步进电机驱动，需要自己写代码控制轮系

陀螺仪：维特智能的JY61P，用于小车前进路线的惯导系统，在没有视觉识别路线的情况下（视觉仅用于物体夹取的识别）控制小车的运行方向，简单校准

激光测距模块：正点原子的atk-ms53l1m，用于判断障碍物位置

摄像头：杰瑞维通的DF100，用于视觉识别